药用干法制粒机的使用注意事项有哪些？

药用干法制粒机的使用注意事项主要包括以下几个方面：

1、原料准备与特性控制‌

‌粉体特性‌：需确保原料的粒度、水分含量、流动性等符合要求，避免因物料特性差异导致制粒不均或粘辊‌。

‌热敏性物料‌：对水分或热敏感的物料(如某些药物)需严格控制环境温湿度，防止降解‌。

2、设备检查与维护‌

‌轧辊状态‌：定期检查轧辊磨损情况，避免因表面硬度不足或错位导致颗粒质量下降‌。

‌密封与冷却系统‌：确保侧密封结构完好，防止漏粉；冷却水系统需无泄漏，避免轧辊过热‌。

‌润滑与振动‌：定期维护液压系统和轴承，减少设备振动导致的粉尘扩散‌。

3、工艺参数优化‌

‌压力与间隙‌：根据物料特性调整压辊压力和间隙，避免过度压缩导致物料可压性损失或分层‌。

‌转速与粉碎速度‌：合理设置压辊转速和粉碎速度，确保颗粒均匀性和生产效率‌。

4、操作规范与安全‌

‌清洁与消毒‌：严格按GMP要求清洁设备，防止交叉污染‌。

‌粉尘控制‌：优化设备结构或采用抽真空措施，减少产尘量‌。

5、常见问题处理‌

‌粘辊问题‌：可通过添加润滑剂、控制水分或降低辊温解决‌。

‌成品率低‌：检查轧辊工艺或调整工艺参数(如压力稳定性)以提高得粒率‌。

以上注意事项需结合具体物料和设备特性灵活调整，以确保制粒效果和生产安全‌。