开盖装盒机的使用方法及技巧

开盖装盒机是一种能够自动完成包装产品的自动包装工作。该设备普遍采用PLC操控系统，是自动包装生产线的核心部分，整套全自动包装生产线由全自动装盒机与灌装机、热收缩膜包装机、装箱机等前后道设备连接组成，适用于制药、食品、化妆品、五金、日用品、LED灯具等诸多领域产品的自动装盒。

目前，本设备结构与传统包装机械相比，其结构特性包括具有由传感元件、光电、光纤机械过载保护装置和故障报警及显示系统，让整个产品包装过程更加安全、有效、可控的进行，对产品质量和包装生产力的提升有很大帮助。

开盖装盒机的使用方法及技巧：

1、接好电源线，打开控制板面的电源开关，按下急停开关。

2、打开热熔胶机的总电源，温度设在150～180℃左右。

3、接通气源：气压调节在0.5-0.7MPa。

4、放置纸盒：整理纸盒，检查是否有粘连现象，整齐堆放到纸盒料仓中。纸盒必须堆放方向一致。

5、通过点动控制及其他辅助按钮开关，对开盒、入料、折耳、喷胶等部件进行目测检查，确保这些重要部位无杂物并正常运行，如发现问题应及时通知相关技术人员给予解决。

6、等热熔胶机温度达到设定温度时，打开热熔胶机上的“启动”按钮，接着点击控制板面中的“启动”按扭，机器开始运行。

7、机器运行后。在传送带上放入物料就可进行正常的包装生产。开盖装盒机的使用不单单可以使药品完成连续的工序，而且还可以自动粘贴标签。

它的日常维护的重要性：

开盖装盒机是能够实现自动化工作，这样是能够给自己减少很多工作量，因为在没有它之前这些工作都是需要手工进行操作，这样一个企业就需要安排很多人手进行工作，在每一个环节都是必须有人进行把手，这样才不会耽误工作进度，但是我们要知道人的速度和机器是没有办法进行比较工作，所以在装盒机生产出来之后就受到很多人欢迎。

开盖装盒机的日常维护包括清洁、紧固、润滑、和防腐等保养工作，它主要构件的检查调整以及各零器件磨损、故障检测这些定期、重点保养工作。另外，在季节更替时，开盖装盒机需要进行换季保养，包括对动力系统、传送、空压、控制等主要系统的故障检测及维修工作。