微生物生物安全柜使用指南

生物安全柜是实验室中的安全设备，主要用于保护实验人员、标本及环境免受感染性危害。它通过定向流动的空气，在柜内形成负压状态，防止气溶胶外泄，从而保护操作人员。外界空气经过高效过滤后进入安全柜，避免样本被污染；柜内空气也经过高效过滤后排出，以保护环境。

分级与分型

生物安全柜分为一级、二级和三级，根据不同的需求选择合适的级别。

型号分为A1型、A2型、B1型和B2型，各有不同的适用场景。

使用步骤

打开电源，启动生物安全柜。

打开紫外线灯照射30分钟进行消毒。

消毒完毕后，打开照明灯和风机。

长按上升玻璃柜门，准备开始操作。

工作注意事项：不要堵住风机，所有标本应在生物安全柜内打开，操作时不要将手臂伸出安全柜外。

结束后，用酒精擦拭柜内，长按下降玻璃柜门，关闭接种环电热器开关和风机，再次打开紫外线灯照射。

通过以上步骤，可以有效保障实验室的安全，避免交叉污染和人员伤害。